山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿环境影响后评价

第二次项目公示

- 一、项目概况

山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿位于山东省微山县欢城镇境内，其井田位于滕县煤田南区，前身为微山县欢城煤矿（以下简称“欢城煤矿”）。欢城煤矿1974年10月建成投产，建设之初设计生产能力15万t/a。1985年矿井进行改、扩建，扩建后矿井设计生产能力45万t/a，2010年4月核定矿井生产能力为60万t/a，2019年经山东省煤炭工业局以鲁煤规发字[2018]3号文核定生产能力由60万吨调整为45万t/a。

欢城煤矿建成时间较早，尚无环境影响评价制度。济宁市人民政府于1997年3月以《济宁市人民政府批转市环保局关于下达1997年工业企业污染源废水达标排放计划的报告的通知》（济政发[1997]19号）文将欢城煤矿纳入“一控双达标”管理，矿井生产能力45万t/a。经过20余年的生产，目前欢城煤矿生产能力仍为45万t/a，为充分了解欢城煤矿开采至今对周围造成的环境影响，当地生态环境主管部门要求欢城煤矿开展环境影响后评价工作。

二、主要环境问题及采取的措施

1、废气

厂内燃气锅炉设置低氮燃烧器，尾气通过现有15m排气筒排放。

主井采煤从井下升井后直接经密闭传送带输送至密闭煤仓内，汽车外运，煤不露天堆放，煤仓内采用喷淋降尘；煤矸石从井下升井后直接装车外运，不在厂区内堆放；煤炭和矸石的运输车全部覆盖篷布，防止粉尘扩散。

木工房加工木料产生的粉尘直接无组织排放，污水处理站产生的少量恶臭直接无组织排放。

根据厂内例行监测结果，锅炉排放烟气中SO2、NOx和烟尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37 2376-2013）中第四时段重点控制区排放限值要求，厂界处颗粒物、氨、硫化氢等无组织废气排放均可到相应厂界浓度排放限值要求。

2、地表水

项目产生的废水包括矿井涌水、食堂废水、洗澡洗衣废水、办公生活污水以及洗车废水。

其中矿井涌水和食堂废水、洗澡洗衣废水、办公生活污水进入现有污水处理站处理，出水部分回用于井下降尘、煤层注水等，其余部分进入脱盐水站深度处理，出水部分回用于地面降尘、煤仓降尘、道路喷洒及绿化用水，部分外排入袁楼河，排放浓度可满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)相应标准要求。

在煤仓下的洗车台旁边设有沉淀池和循环水池，对运煤车辆进行喷水降尘，洗车废水通过洗车台下的格栅落入沉淀池，经沉淀后进入循环水池循环使用，损耗部分定时补充，补充水使用污水处理站处理的中水。

3、固体废物

厂区产生的矸石和煤泥外售洗煤厂，污水处理站产生的栅渣由环卫部门定期清运处置，产生的废矿物油和废油桶委托有资质的危废处置单位处理，生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

4、噪声

项目主井场地主要噪声源为鼓引风机、提升机房、传送带、木材加工车间的圆锯、泵类等，上述设备噪声源大部分是固定、连续噪声源，设备噪声一般在80-100dB(A)，主要通过消声、基础减震、隔声等措施处理，根据现状监测结果，在厂界昼间、夜间噪声贡献值可均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

- 三、征求公众意见的范围和主要注意事项

由于项目在运行过程中可能对周围居民产生影响，因此本次公示主要征求公众对目前项目运营过程中所产生的废气、废水以及噪声和固体废物的处置措施及对周围环境产生的影响提出自己的看法和意见。

- 四、征求意见的具体形式

如对本报告书在环境保护问题上有具体意见的社会各界人士可以通过来电来函以及发电子邮件的方式，我们将给予及时的答复。同时可在山东省微山湖矿业集团有限公司网站链接下载电子版：

- https://pan.baidu.com/s/1fy9RRUgUZI_5QgWteipfpg?pwd=pn80

- 五、公众反馈意见的方式及途径

如对项目建设内容存在疑问，可在中华人民共和国生态环境部网站下载公众意见表填表发送邮件进行反馈，公众意见表的内容和格式由生态环境部制定，下载地址为：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx。也可通过电话及邮件直接咨询，联系方式如下。

建设单位联系方式：

建设单位：山东省微山湖矿业集团有限公司

联系人：於科长

电话：0537-5669217

E-mail：hcmkjdk@126.com

环境影响评价机构的名称和联系方式：

评价单位：山东省环境保护科学研究设计院有限公司

联系人：台工

电话：0531-85870079

E-mail：sdshky3@163.com

- 六、公众提出意见的起止时间

本次公式时间自公布之日起十日内给予答复。

特此公示。

山东省微山湖矿业集团有限公司

2023年6月13日