山东省微山湖矿业集团崔庄煤矿

充填采区矿用搅拌机技术规格书

一、设备名称及数量：

矿用搅拌机  1套

二、标准及安全要求

1．安全要求符合最新版《煤矿安全规程》有关规定。

2．产品出厂时具有国家授权部门颁发的“矿用产品安全标志证书”及产品生产单位的“产品检验合格证”，配套电气部分具有合格有效的“防爆合格证”；所有涉及高压胶管、实心橡胶轮等的产品，必须使用阻燃材质，分别提供安标、第三方检测的防静电、阻燃检测报告。

3．产品符合但不限于如下国家或行业相关标准：

GB/T9142-2000《混凝土搅拌机》

GB3836.1-2021 爆炸性环境第1部分：设备 通用要求

GB3836.2-2021爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

4.本规格书中存在标明品牌的产品仅供参考，但使用其它品牌代替时，不得低于此品牌质量。

三、使用环境条件

1．周围环境温度不高于+40℃，不低于0℃。

2．空气相对湿度不大于95%(+25℃)。

3．海拔高度不超过1500m。

四．主要技术参数

1.生产能力: ≥50 m3/h；

2.出料容积:≤ 2300L；

3.进料容积：≤2550L；

4.搅拌时间：≤45s；

5.最大骨料尺寸： 50 mm；

6.卸料高度：1240 mm；

7.液压油箱容积：≥100 L；

8.电机功率：55Kw，电压等级 660/1140V，防爆等级 ExdI；

9.搅拌机正常工作时，声功率级噪声值≤85dB (A)；

10.搅拌机出料口到端部的距离≤180mm；

11．允许下井不可拆卸最大单件重量≤6t，最大单件几何尺寸宽度不大于1100mm；

五、主要结构形式及技术要求

1. 整机为双卧轴强制式搅拌机，搅拌臂通过卡箍固定在搅拌轴上，搅拌轴安装有犁形耐磨搅拌叶片，搅拌槽壁安装有耐磨衬板，搅拌叶片和耐磨衬板均为耐磨钢材质，以提高其使用寿命，并且在磨损后易于更换；

2.整机结构为狭长、低矮型结构，宽度尺寸不超过1280mm，主体高度尺寸不超过915mm，方便在煤矿井下狭窄空间安装使用；

3.搅拌机出料口到端部的距离≤180mm，避免搅拌机端部与混凝土泵料斗的干涉，方便清理混凝土泵料斗；

4.搅拌机搅拌轴为液压动力驱动，具有自动过载保护功能，既能保护搅拌叶片不受撞击损坏，又能保护电机不会过载，提高各零部件的使用寿命；

5.两个搅拌轴由两台液压马达分别驱动，并且两个搅拌轴由一对啮合齿轮进行强制同步，既能减小搅拌轴的径向受力，提高搅拌轴承的运行寿命，又能充分发挥搅拌动力的作用；

6.驱动搅拌轴的两台液压马达的动力由独立的液压站提供，液压站可以单独安放，这样就可以根据井下现场情况灵活布置，方便在狭窄空间的安装使用；

7.电控系统：采用矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器，适用于含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井中，用于控制设备的（电动机）启动与停止。有过流保护、漏电保护、保护接地等电器保护。同时应设有紧急停车装置，防止紧急情况的发生；

8.液压系统：液压系统采用全液压控制系统，不用电磁阀等电气元件，减少电气安全隐患；液压系统设有安全溢流保护和超压自动切断截流装置，使主油泵得到多级可靠保护。吸油口安装过滤器对液压油进行过滤，避免异物进入液压回路；

9.液压系统主油泵采用德国力士乐恒功率高压柱塞泵，具有恒功率控制、无级调节排量和压力切断自动保护功能；

10.溢流阀，液动换向阀采用意大利阿托斯品牌，手动阀采用德国力士乐品牌，确保设备的运行稳定可靠；

11高压液压胶管选用意大利玛努利品牌产品，确保液压系统不爆管、不渗油；

12.液压系统设有安全溢流保护和超压自动切断截流装置，使主泵得到多级可靠保护。吸口安装过滤器进行过滤，避免异物进入液压回路；

13.液压油冷却系统采用铜制水冷散热器，热交换部分采用紫铜材料，导热快、散热效率高，且耐腐蚀、经久耐用，确保泵机在高温环境中连续工作；

14. 行走型式无轨实心橡胶轮。

六、供货要求及随机文件

1.混凝土泵的设计、制造必须符合国家机械及煤矿规程要求，电气设备及配件必须达到防爆标准要求。

2.设备出厂前在供方进行试机，并同时通知需方派人员按标准进行出厂验收。

3.自设备运行之日起，质保期为一年，质保期内因设计、制造质量或运输途中造成设备（包括外构件）配件损坏、更换等费用由供方承担。

4.随机资料

（1）出厂合格证、出厂试验报告、煤安证书（包括各有关附属设备的产品合格证、防爆合格证）、MA证（设备所有涉及煤安标志的零部件均必须有“MA”标志和“MA”标志使用证书，纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书），符合国家煤安标志产品的相关要求，提供纸质版。证书必须全部有生产单位红色印章。需要检测的还需提供相关检测报告。

（2）供方签订技术协议7天内应提交与设备相符的中文技术资料(包括但不限于)：技术文件、设计（安装）图纸(资料必须有供货厂家技术主管的签字及技术主管部门的红章）、外形尺寸图、零部件图册及装配图、电气控制图、电气接线图、易损件目录和价格表、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等4套(含电子版1份)。

5.供方按合同价提供3%的配件，配件详单由供需双方协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。